| Администрация Лукояновского муниципального округа ## Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| постановление |  |  |  |  |
| 05.04.2024 |  | № |  | 316-п |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |

В соответствии со статьёй 38  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 2025 – 2034гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Евгения Владимировича Голощапова.

| Глава местного самоуправления |  | С.Н. Малышев |
| --- | --- | --- |

# Приложение

к постановлению

администрации Лукояновского

муниципального округа

от 05.04.2024 № 316-п

Схема водоснабжения и водоотведения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

2025 – 2034гг.

г. Лукоянов 2024г.

Нормативные ссылки

1. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

4. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Оглавление

1.	Определения	6

2.	Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:	8

3.	Введение	10

4.	Паспорт схемы	11

5.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

5.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа	12

5.1.1.	Характеристика Лукояновского муниципального округа.	12

5.1.2.	Существующее положение водоснабжения округа.	12

5.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения).	13

5.1.4.	Населенные пункты с централизованным водоснабжением Лукояновского муниципального округа.	14

5.1.5.	Населенные пункты не имеющие централизованного водоснабжения	15

5.1.6.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

5.1.7.	Характеристика существующих водопроводных сетей	18

5.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	25

5.2.1.	Нормы потребления воды для населения	25

5.2.2.	Норматив потребления воды на полив приусадебных участков	26

5.2.3.	Тариф установленный РСТ на водопотребление	26

5.2.4.	Технико экономические показатели подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке	26

5.2.5.	Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	31

5.2.6.	Оснащенность населения приборами учета	32

5.2.7.	Проблемные вопросы отрасли водоснабжения Лукояновского муниципального округа.	33

5.3. Направления развития централизованных систем водоснабжения	34

5.3.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	34

5.3.2.	Целевые показатели.	35

5.3.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	36

5.3.4.	Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:	36

5.3.5.	Расходы воды на наружное пожаротушение	37

5.3.6.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

5.3.7.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа.	38

5.3.8.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	39

5.3.9.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

5.3.10.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.	40

5.3.11.	Развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от развития поселения	40

5.3.12.	Прогнозируемый баланс потребления воды	41

6.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	43

6.1.	Описание состояния и функционирования очистных сооружений и канализационных коллекторов и сетей.	43

6.2.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	43

6.3.	Объекты централизованной системы водоотведения г. Лукоянов	45

6.4.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод.	49

6.5.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.	49

6.6.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	50

6.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	50

6.8.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод.	51

6.9.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения	52

6.10.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	52

6.11.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.	54

- Определения

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

Объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация	водопроводно-канализационного	хозяйства),	-юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах.

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

С точные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые,	талые,	инфильтрационные,	поливомоечные, дренажные	воды,	если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Значения иных понятий, используемых в Схеме водоснабжения и водоотведения, соответствуют принятым в нормативных правовых актах Российской Федерации.

- Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:

Органолептические показатели

- Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц

минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.

-Цветность - обусловлена наличием в воде:

а) гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета.

б) металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску.

в) высоко окрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора. Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.

- Запах. Естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами.

Химические показатели

- Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

- Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

- Железо, марганец - присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

- Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) – образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.

- Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - «английская соль» и «глауберова соль» соответственно).

- Медь, цинк - преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты. Медь и цинк относятся к тяжёлым металлам и обладают кумулятивным действием, то есть свойством накапливаться в организме и срабатывать при превышении определённой концентрации в организме.

Микробиологические показатели

- индикаторы показателей в воде общего микробного числа, общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

Вода питьевая, согласно СанПиНу 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее Схема) Лукояновского муниципального округа разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки Схемы является обеспечение доступности водоснабжения потребителям с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (далее – централизованные системы водоснабжения) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций всех организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения, улучшения экологической обстановки.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий Схемы планируется финансировать за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

- Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2034 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Лукояновского муниципального округа.

Местонахождение проекта: Нижегородская область, Лукояновский район, ул. Коммунистическая, д.11.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели Схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2034 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопроводной и канализационной сетей;

Сроки и этапы реализации схемы

Этап реализации – с 2025 по 2034 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование реализации схемы водоснабжения и водоотведения Лукояновского муниципального округа составляет 351496,0 тыс. рублей.

-Балансовая стоимость инженерной инфраструктуры МУП «ЛукояновВодоканал» на 01.01.2023г.г. составляет 349900,29 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения.

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем водоснабжения и водоотведения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

6. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Лукояновского муниципального округа на период до 2034 года.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа

    - Характеристика Лукояновского муниципального округа.

Лукояновский муниципальный округ – административно-территориальная образование в составе Нижегородской области Российской Федерации.

Лукояновский муниципальный округ расположен на юге Нижегородской области и граничит с Гагинским, Большеболдинским, Шатковским и Починковским районами.

Общая площадь района – 1,89 тыс. кв. км – 14 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (2,5 % от площади области). Административный центр – город Лукоянов. Расстояние до г. Нижнего Новгорода по автомагистрали составляет 173 км.

По состоянию на 01.01.2024 года численность постоянного населения Лукояновского района составила 26714 чел. Из них; -15605 чел. городское население, - 11109 чел. сельское население.

    - Существующее положение водоснабжения округа.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

На территории Лукояновского муниципального округа имеется много выходов подземных вод на поверхность в виде родников. Питьевой водой жители округа пользуются из артезианских скважин и колодцев. Запасы подземных вод разведаны и исследованы не в полном объеме, пока разведан только участок Южно-Горьковского месторождения подземных вод.

Всего на территории округа насчитывается 62 артезианских скважины, 16 из которых находятся на территории г. Лукоянов, 46 скважин в сельских поселениях. Водозаборные сооружения располагаются в пределах жилой и промышленной застройки, пробурены по всей территории округа бессистемно.

Дебиты эксплуатационных скважин изменяются от 2,0 до 25,4 л/сек при понижениях уровня от 1,0 до 10,0 м, удельный дебит варьируется в широких пределах 0,6-24,0 л/с

Трубопроводы выполнены из разного материала: металл, асбестоцемент, полиэтилен. Глубина залегания трубопроводов от 1,5м до 2,5 м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриевые и сульфатно-натриевые с минерализацией от 0,2-0,9 мг/л и общей жесткостью от 5,0 до 12,85 мг/л.

Скважины оборудованы на эксплуатацию водоносной Нижнеказанской карбонатной серии. По условиям залегания водоносную серию можно отнести к защищенной от загрязнения с поверхности.

Вода питьевая В Лукояновском округе выпускается в водопроводную сеть для населения в соответствии со стандартами основного регламентирующего документа СанПиН 2.1.4.107401.

По данным социально-гигиенического мониторинга (СГМ) проводимым территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лукояновском, Б.Болдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах качество питьевой воды из разводящей сети в г. Лукоянов не соответствует по органолептическим и санитарно-химическому показателю требованиям СанПиН 1.2.3685-21 жесткость общая.

Незначительное превышение норматива санитарно-химическим показателям по жесткости питьевой воды, в дополнение к естественному составу подземных вод, сказывается высокий износ водопроводных сетей.

По микробиологическим показателям, общие колиформные (обобщенные) бактерии (ОКБ), общее микробное число вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

    - Описание технологических зон водоснабжения, (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения).

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Лукояновский муниципальный округ разделен на (46) сорок шесть технологических зон, водопроводные сети которого находятся в собственности Администрации Лукояновского муниципального округа и закреплены на праве хозяйственном ведении муниципального имущества за МУП «ЛукояновВодоканал»

На обслуживании МУП «ЛукояновВодоканал» Лукояновского муниципального округа находятся;

- Водопровод, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 186 030 м;

- Артезианские скважины 62 ед

- Насосное оборудование от скважин 60 ед.;

- Запорная и регулирующая арматура;

-Балансовая стоимость инженерной инфраструктуры МУП «ЛукояновВодоканал» на 01.01.2023г.г. составляет 350540,17 тыс. руб.

    - Населенные пункты с централизованным водоснабжением Лукояновского муниципального округа.

Таблица №1

| № | Наименование населенного пункта | Количество населения | Абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Лукоянов | 13419 | 9257 |
| 2 | С. Ульяново | 887 | 668 |
| 3 | Атингеево | 244 | 154 |
| 4 | Большое Мамлеево | 621 | 417 |
| 5 | Большое Маресьево | 482 | 180 |
| 6 | Владимировка | 187 | 60 |
| 7 | Гари | 69 | 31 |
| 8 | Иванцево | 548 | 349 |
| 9 | им. Степана Разина | 2095 | 873 |
| 10 | Елфимово | 215 | 55 |
| 11 | Крюковка | 287 | 71 |
| 12 | Кудеярово | 1980 | 1588 |
| 13 | Малая Поляна | 239 | 120 |
| 14 | Малое Мамлеево | 273 | 215 |
| 15 | Мерлиновка | 158 | 85 |
| 16 | Неверово | 215 | 76 |
| 17 | Николаевка | 63 | 39 |
| 18 | Никулино | 188 | 81 |
| 19 | Новоселки | 112 | 47 |
| 20 | Печи | 190 | 24 |
| 21 | Пичингуши | 123 | 68 |
| 22 | Покровка | 124 | 71 |
| 23 | Поя | 173 | 140 |
| 24 | Саврасово | 317 | 223 |
| 25 | Салдаманов Майдан | 148 | 110 |
| 26 | Салдаманово | 111 | 57 |
| 28 | Санки | 56 | 41 |
| 29 | Сонино | 123 | 50 |
| 30 | Тольский Майдан | 634 | 397 |
| 31 | Чиргуши | 242 | 107 |
| 32 | Шандрово | 501 | 371 |
| 33 | Лопатино | 391 | 177 |
| 34 | Большие Ари | 466 | 52 |
|  |  | 23653 | 15016 |

Из 60 населенных пунктов, с проживающим количеством жителей, 34 населенных пункта (56%) имеют централизованное водоснабжение в которых проживают 96,5% населения Лукояновского муниципального округа.

Из всех жителей поселений, имеющих централизованное водоснабжение, зарегистрировано 63% абонентов, зарегистрированных в ресурсоснабжающей организации.

Схема водоснабжения приведена в ссылке.

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab37423e32abe96045ad77f8be7acd464790d3e6175d2646f331367db6e2a73a3&source=constructorLink

    - Населенные пункты не имеющие централизованного водоснабжения

Таблица №2

| № | Наименование населенного пункта | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Александровка | 38 |
| 2 | д. Березовка | 15 |
| 3 | д. Бутская | 35 |
| 4 | д. Волчиха | 8 |
| 5 | с. Гаврилово | 11 |
| 6 | п. Гарской | 5 |
| 7 | д. Докучаево | 65 |
| 8 | с. Кельдюшево | 63 |
| 9 | д. Крапивка | 41 |
| 10 | д. Красная Горка | 1 |
| 11 | с. Красная Поляна | 37 |
| 12 | д. Ладыгино | 1 |
| 13 | д. Надеженка | 6 |
| 14 | с. Нехорошево | 191 |
| 15 | с. Николай Дар | 91 |
| 16 | п. Новая Москва | 2 |
| 17 | с. Новомихайловка | 53 |
| 18 | с. Новый Майдан | 6 |
| 19 | д. Орловка | 26 |
| 20 | п. Панзелка | 3 |
| 21 | с. Перемчалки | 54 |
| 22 | с. Романовка | 16 |
| 23 | д. Скородумовка | 8 |
| 24 | д. Тетюши | 1 |
| 25 | д. Фоминка | 1 |
| 26 | с. Чуфарово | 55 |
|  |  | 833 |

В данных населенных пунктах экономически нецелесообразно вводить централизованную систему водоснабжения. Население пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Таблица №3

| № | Местонахождение | Год бурения | Глубина | Марка насоса | Башня | Дебет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лукоянов, ул. Короленко | 1982 | 115 | ЭЦВ 8-25-110 | 50 | 16 |
| 2 | г. Лукоянов, ул. Чкалова | 1981 | 100 | ЭЦВ 6-10-110 | 30 | 16 |
| 3 | г. Лукоянов, 2 Мкр-он | 1972 | 64 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 4 | г. Лукоянов, Ул. Радаева | 1965 | 94 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 18 |
| 5 | г. Лукоянов, Юго Западный мкр - он | 1990 | 56 | ЭЦВ6-10-100 | Нет | 18 |
| 6 | С. Ульяново, ул. Молодежная | 1967 | 51 | ЭЦВ6-10-100 | 25 | 16 |
| 7 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская | 1998 | 53 | ЭЦВ6-10-35-100 | Нет | 18 |
| 8 | С. Ульяново, Ул. Степана Разина | 1963 | 54 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 16 |
| 9 | г. Лукоянов, 2 Мкр - он | 1981 | 84 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 10 | г. Лукоянов, Ул. Пригородная | 1994 | 112 | ЭЦВ6-10-140 | 50 | 16 |
| 11 | г. Лукоянов, ул Луговая | 1998 | 75 | ЭЦВ8-25-110 | Нет | 20 |
| 12 | г. Лукоянов, ул. Ленина | 1974 | 85 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | 16 |
| 13 | г. Лукоянов, ул. Газовская | 1991 | 100 | Резерв | Нет | 10 |
| 14 | г. Лукоянов, ул. Новошкольная | 1984 | 68 | Резерв | Нет | 10 |
| 15 | г. Лукоянов, ул. Октябрьская | 1986 | 43 | ЭЦВ8-25-140 | Нет | 18 |
| 16 | Г. Лукоянов ул. Западная | 1981 | 57 | ЭЦВ8-25-110 | 50 | 16 |
| 17 | Р.п. им. Ст. Разина, ул. Пионерская | 1968 | 30 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 10 |
| 18 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Лесхозная | 1984 | 54 | ЭЦВ 6-10-140 | 15 | 10 |
| 19 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Ленина | 1982 | 90 | ЭЦВ10-63-110 | 12 | 16 |
| 20 | Р.п. им. Ст. Разина, ул. Железнодорож | 1977 | 64 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | 10 |
| 21 | Р.п. им. Ст. Разина, Ул. Советская | 1978 | 30 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |
| 22 | С. Печи, Ул. Молодежная | 1978 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | 15 | 10 |
| 23 | С. Покровка, Ул. Центральная | 1986 | 47 | ЭЦВ6-10-140 | 15 | 10 |
| 24 | С. Санки, Ул. Центральная | 1966 | 58 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |
| 25 | С. Тольский Майдан Ул. Свердлова | 1983 | 117 | ЭЦВ6-15-140 | 25 | 10 |
| 26 | С. Малое Мамлеево Ул. Новая Линия | 1984 | 100 | ЭЦВ6-10-140 | 15 | 10 |
| 27 | С. Мерлиновка Ул. Ленина | 1970 | 100 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 28 | С. Большое Мамлеево Ул. Новая Линия | 1990 | 95 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 29 | С. Саврасово Ул. Молодежная. Д.26 | 1956 | 57 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 16 |
| 30 | С. Саврасово Ул. Молодежная, д.25 | 1994 | 104 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 31 | С. Саврасово Ул. Октябрьская. Д94 | 1956 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | нет | 10 |
| 32 | С. Саврасово Ул. 1-Мая, д.64 | 1968 | 57 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 33 | С. Чиргуши Ул. Горбуновка,д29 | 1986 | 108 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 34 | С. Никулино Ул. Коммунистическая, | 1968 | 120 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 35 | С. Пичингуши Ул. Советская, д.91 | 1980 | 80 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 36 | С. Новоселки Ул. Солнечная, д.18 | 1973 | 60 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 5 |
| 37 | С. Большая Аря Ул. Молодежная | 1968 | 113 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 38 | С. Большое Маресьево ул. Кузнецова | 1988 | 110 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 39 | С. Малая Поляна ул. Заречная | 1988 | 127 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 40 | С. Елфимово ул. Советская | 1986 | 145 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 41 | С. Атингеево Север села | 1989 | 63 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 42 | С. Салдоманово ул. Школьная | 1968 | 88 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 43 | С. Салдоманово ул. Базарная | 1977 | 90 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 44 | С. Поя ул. Западная | 1976 | 68 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 45 | Д. Николаевка у фермы | 1977 | 68 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 46 | С. Шандрово ул. Красная | 1988 | 80 | ЭЦВ6-10-110 | 25 | 10 |
| 47 | С. Шандрово ул. Молодежная | 1967 | 110 | ЭЦВ 6-8-140 | нет | 16 |
| 48 | С. Шандрово ул. Новая |  |  |  |  |  |
| 48 | С. Салдоманов Майдан ул. Шихарева | 1970 | 40 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 49 | С. Салдоманов Майдан ул. Комсомольская | 1983 | 40 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 50 | С. Неверово ул. Новая Линия | 1983 | 91 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 10 |
| 51 | С. Неверово ул. Заовражная | 1968 | 189 | ЭЦВ 6-8-140 | 50 | 10 |
| 52 | С. Сонино ул. Аряева | 1961 | 100 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 54 | С. Владимировка ул. Чкалова | 1962 | 112 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 10 |
| 55 | С. Иванцево южная окраина села | 2017 | 118 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 6,5 |
| 56 | С. Иванцево южная окраина села | 2017 | 118 | ЭЦВ 6-8-140 | 50 | 6,5 |
| 57 | С. Кудеярово ул. Карла Маркса | 1989 | 63 | ЭЦВ 6-8-140 | 25 | 7,5 |
| 58 | С. Кудеярово ул. Новое Начинания | 1980 | 73 | ЭЦВ6-10-110 | 50 | 7,5 |
| 59 | С. Тольский Майдан ул. Западная | 1976 | 110 | ЭЦВ6-10-110 | нет | 10 |
| 60 | С. Крюковка ул. Молодежная | 1987 | 86 | ЭЦВ 6-8-140 | нет | 10 |
| 61 | С. Гари ул. Ленина | 1965 | 90 | ЭЦВ 6-8-140 | 10 | 10 |
| 62 | С. Шандрово ул. Новая | 1974 | 82 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 10 |

    - Характеристика существующих водопроводных сетей

Таблица №4

| Местонахождение | Диаметр (мм) | Материал (п/э, металл. асбест) | Протяженность (м) | Физический износ% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Саврасово, |  |  |  |  |
| ул. 1 Мая | 76 | металл | 2000 | 90 |
| ул. Молодежная | 76 | Металл | 2000 | 90 |
| ул.Западная | 76 | Металл | 2000 | 90 |
| ул.Октябрьская | 76 | п\э | 2000 | 80 |
| Протяженность |  |  | 8000 |  |
| С. Пичингуши, |  |  |  |  |
| ул. Советская | 100 | п/э | 2500 | 80 |
| Протяженность |  |  | 2500 |  |
| С. Новоселки, |  |  |  |  |
| ул. Солнечная | 100 | п/э | 500 | 85 |
| ул Клубная | 100 | п/э, чугун | 1500 | 80/95 |
| Протяженность |  |  | 2000 |  |
| С. Никулино, |  |  |  |  |
| ул. Коммунистическая | 100 | Металл | 4000 | 95 |
| ул Советская | 100 | Металл | 4000 | 95 |
| Протяженность |  |  | 8000 |  |
| С. Чиргуши, |  |  |  |  |
| ул. Горбуновка | 100 | п/э | 1500 | 85 |
| ул Советская | Ф100 | п/э | 1500 | 75 |
| ул Новая | Ф100 | чугун | 1500 | 80 |
| ул. Неркесенка | Ф100 | чугун | 500 | 95 |
| Протяженность |  |  | 5000 |  |
| С. Большая Аря, |  |  |  |  |
| ул. Мира | 63 | п/э | 2000 | 0 |
| ул. Сластяева, | 63 | п/э | 1025 | 5 |
| ул.Молодежная | 63 | п/э | 565 | 5 |
| ул. Сластяева, |  |  | 1400 | 100 |
| ул. Колхозная |  |  | 1300 |  |
| ул. Ленина |  |  | 1200 |  |
| Протяженность |  |  | 4590 |  |
| с. Неверово | 110 | п/э | 7663 | 10 |
| Протяженность |  |  | 7663 |  |
| С. Лопатино |  |  |  |  |
| Ул. Новая Линия | 63 | п/э | 1000 | 85 |
| Ул. Молодежная | 50 | п/э-мет | 500 | 80/95 |
| Ул.Механизаторов | 63 | п/э | 700 | 80 |
| Ул. Вилкова | 50 | п/э-мет | 690 | 75/95 |
| Протяженность |  |  | 2890 |  |
| С. Крюковка |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная | 50 | Метал. | 900 | 90 |
| Ул. Ленина | 63 | п/э | 700 | 0 |
| Ул. Тарасова | 63 | П/э | 700 | 0 |
| Ул. 1Мая |  |  |  | 95 |
| От скважины до ул. Молодежная | 63 | п/э | 3080 | 45 |
| Протяженность |  |  | 5380 |  |
| Д. Сонино, ул. Аряева | 50 | п/э | 1400 | 85 |
| Протяженность |  |  | 1400 |  |
| Владимировка |  |  |  |  |
| ул. Чкалова | 100 | металл | 1000 | 95 |
| Заречная | 40 | п/э | 1600 | 85 |
| Молодежная | 50 | П/э-мет | 600 | 85/95 |
| ПРОЛЕТАРСКАЯ | 50 | П/Э | 300 | 85 |
| Протяженность |  |  | 3500 |  |
| С. Б. Маресьево |  |  |  |  |
| ул. Кузнецова, | 50 | п\э | 800 | 80 |
| Молодежная | 50 | п\э | 2000 | 75 |
| Советская | 40 | п\э | 2000 | 70 |
| Протяженность |  |  | 8000 |  |
| С. Малая Поляна,. |  |  |  |  |
| ул. Заречная | 50 | п\э | 2000 | 85 |
| ул.Заречная | 90 | п\э | 2100 | 85 |
| ул.Заречная | 63 | п/э | 900 | 0 |
| Протяженность |  |  | 5000 |  |
| С. Елфимово, |  |  |  |  |
| ул. Советская | 65 | п\э | 3030 | 5 |
| Протяженность |  |  | 3030 |  |
| С. Кудеярово |  |  |  |  |
| Молодежная | 90 | Пэ | 905 | 40 |
| Гагарина | 50 | Пэ | 445 | 50 |
| Советская | 50 | Пэ | 414 | 75 |
| Кирова | 50 | пэ | 378 | 75 |
| Ленина | 110 | п/э | 2084 | 10 |
| Кустарь | 63 | Пэ | 1000 | 80 |
| Октябрьская | 63 | п/э | 674 | 0 |
| Большевистская | 63 | Пэ | 500 | 75 |
| 1 мая | 63 | Пэ | 1408 | 80 |
| Комсомольская | 63 | Пэ | 376 | 80 |
| Новое Начинание | 110 | п/э | 3020 | 10 |
| Карла Маркса | 90 | Пэ | 951 | 65 |
| Деманова | 50 | Пэ | 651 | 60 |
| Пролетарская | 50 | пэ | 900 | 75 |
| Державина | 50 | Пэ | 400 | 80 |
| Совхозная | 63 | Пэ | 1264 | 75 |
|  | 100 | чугун | (50/50) | 90 |
| пер. Комарова | нет |  | 600 | 100 |
| пер. Молодежный | 50 | пэ | 130 | 75 |
| Протяженность |  |  | 16100 |  |
| С. Тольский Майдан, |  |  |  |  |
| ул. Калинина | 63;110 | п/э | 1596 | 60 |
| Свердлова. | 50;110 | п/э | 2224 | 70 |
| Ленина, | 50;110 | п/э | 3906 | 75 |
| Западная | 40;50 | п/э | 2274 | 50 |
| Протяженность |  |  | 10000 |  |
| С. Малое Мамлеево, |  |  |  |  |
| ул. Новая линия, | 110 | п/э | 1483 | 80 |
| Молодежная | 50 | п/э | 2275 | 80 |
| Новикова | 110 | п/э | 2499 | 85 |
| Зеленая | 110 | п/э | 1346 | 85 |
| Протяженность |  |  | 7603 |  |
| С. Большое Мамлеево, |  |  |  |  |
| ул. 1Мая | 63/110 | п/э | 1,5/1,8 | 0/90 |
| Колхозная, | 50 | п/э | 469 | 90 |
| Микрорайон | 110 | п/э | 279 | 80 |
| Бугровка | 32 | п/э | 625 | 80 |
| Новая Линия | 50 | п/э | 835 | 75 |
| Протяженность |  |  | 5637 |  |
| С. Мерлиновка, |  |  |  |  |
| ул. Ленина | 110 | чуг | 1919 | 95 |
| Протяженность |  |  | 1919 |  |
| С.Надёжинка |  |  |  |  |
| Советская | 110 | чуг. | 931 | 95 |
| Протяженность |  |  | 931 |  |
| С. Гари, | 40 | п/э | 1050 | 80 |
| Протяженность |  |  | 1050 |  |
| С. Шандрово |  |  |  |  |
| ул. Немцева, | 100 | П/Э | 2000 | 50 |
| Красная, | 50 | П/Э | 2000 | 65 |
| Молодежная, | 63 | П/Э | 1500 | 50 |
| Центральная | 100 | П/Э | 1000 | 45 |
| Новая | 63 | П/Э | 1500 | 45 |
| Полевая | 50 | П/Э | 1000 | 60 |
| Протяженность |  |  | 9000 |  |
| С. Атингеево, |  |  |  |  |
| л. Молодежная, | 63 | П/Э | 1000 | 40 |
| Центральная, | 63 | П/Э | 3500 | 0 |
| Запрудная | 63 | П/Э | 3000 | 0 |
| Нижняя | 63 | П/Э | 500 | 0 |
| Протяженность |  |  | 9000 |  |
| С. Салдаманов Майдан, |  |  |  |  |
| ул. Шихарева | 50 | П/Э | 2000 | 85 |
| Комсомольская | 50 | П/Э | 1000 | 95 |
| 1мая | 50 | П/Э | 1500 | 85 |
| Октябрьская | 50 | П/Э | 1000 | 80 |
| Протяженность |  |  | 5500 |  |
| С. Салдаманово, |  |  |  |  |
| , ул. Школьная, | 63 | П/Э | 1000 | 5 |
| Базарная, | 90 | П/Э | 500 | 75 |
| Нижняя | 50 | П/Э | 500 | 60 |
| Протяженность |  |  | 2000 |  |
| С. Поя, |  |  |  |  |
| , ул. Школьная, | 100 | Металл | 300 | 95 |
| Молодежная | 63 | П/Э | 400 | 15 |
| , Гагарина | 100 | Металл | 2000 | 95 |
| Заречная | 100 | Металл | 600 | 95 |
| Западная | 100 | Металл | 300 | 95 |
| Новая | 100 | Металл | 400 | 95 |
| Протяженность |  |  | 4000 |  |
| Д. Николаевка | 50 | П/Э | 3000 |  |
| Протяженность |  |  |  |  |
| Р. п. им. Ст. Разина |  |  |  |  |
| Улица Пионерская | 63 | ПВХ | 300 | 40 |
| Улица Степана Разина | 63 | ПВХ | 1400 | 65 |
| Улица Лесхозская | 63 | ПВХ | 500 | 80 |
| Улица Загрекова | 63 | ПВХ | 2500 | 75 |
| Улица Ленина | 32 | ПВХ | 2700 | 80 |
| Улица Октябрьская | 53 | ПВХ | 1200 | 80 |
| Улица Песочная | 63 | ПВХ, металл | 800 | 95 |
| Ул. Школьная | 63 | ПВХ | 2200 | 80 |
| Ул. Советская | 75 | ПВХ, металл | 1400 | 95 |
| Ул. Железнодорожная | 63 | ПВХ, металл | 800 | 80/95 |
| Н. Стройка ул. Школьная | 63 | ПВХ, металл | 750 | 75/95 |
| Н. Стройка, переулки | 63 | ПВХ, металл | 1050 | 75/95 |
| Ул. Горького | 63 | ПВХ, металл | 700 | 80/95 |
| Ул. Чкалова | 75 | ПВХ, металл | 1600 | 80/95 |
| Протяженность |  |  | 17900 |  |
| С. Печи |  |  |  |  |
| ул. Молодежная | 76 | металл | 800 | 90 |
| ул. Школьная | 76 | металл | 200 | 90 |
| Протяженность |  |  | 1000 |  |
| С. Покровка, |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 76 | металл | 1700 | 90 |
| Протяженность |  |  | 1700 |  |
| С. Санки, |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 76 | металл | 2500 | 90 |
| Протяженность |  |  | 2500 |  |
| Г. Лукоянов |  |  |  |  |
| ул. Загородная, 39 Б | 100 | Асбест | 0,27 | 98 |
| Г. Лукоянов, ул Коммунистическая | 102 | Металл | 0,305 | 95 |
|  | 63 | Полиэтилен | 0,2 | 50 |
|  | 32 | Пэ | 0,09 | 40 |
|  | 50 | Пэ | 1 | 40 |
|  | 100 | Чугун | 0,38 | 95 |
|  | 250 | асбест | 0,61 | 98 |
| Ул. Полевая | 100 | Асбест | 0,38 | 98 |
|  | 50 | Пэ | 0,06 | 50 |
| Ул. Северная | 100 | асбест | 0,38 | 98 |
| Ул. Короленко | 110 | Пэ | 0,405 | 45 |
|  | 63 | Пэ | 0,055 | 45 |
|  | 50 | Пэ | 0,08 | 40 |
|  | 32 | Пэ | 0,16 | 40 |
|  | 100 | асбест | 0,42 | 98 |
| Ул. Мира | 100 | асбест | 0,49 | 98 |
| Пер. Восточный, Молодежный, Южный | 100 | асбест | 0,6 | 98 |
| Микрорайон №1 | 63 | Пэ | 1,25 | 50 |
|  | 100 | пэ | 0,25 | 30 |
| Ул. Овражная | 50 | пэ | 0,4 | 35 |
| Ул. Провинциальная | 50 | пэ | 0,5 | 45 |
| Ул. Новая | 50 | пэ | 0,35 | 45 |
| Ул. Российская | 50 | пэ | 0,6 | 45 |
| Ул. Светлая | 50 | пэ | 0,29 | 45 |
| Ул. Солнечная | 50 | пэ | 0,2 | 45 |
| Ул. Чкалова | 90 | пэ | 0,6 | 65 |
| Ул. Нагорная | 50 | пэ | 0,4 | 45 |
| Ул. Заречная | 50 | пэ | 0,6 | 65 |
| Ул. Юбилейная | 110 | пэ | 0,5 | 70 |
| Пер. Крутой | 50 | пэ | 0,5 | 85 |
| Микрорайон №2 | 50 | пэ | 0,8 | 85 |
| Ул. Луговая | 110 | пэ | 0,3 | 75 |
| Ул. Радаева | 110 | пэ | 0,3 | 75 |
| Ул. Свободы | 50 | пэ | 0,14 | 75 |
| Ул. Профсоюзная | 50 | пэ | 0,2 | 80 |
| Ул. Урванцева | 110 | пэ | 0,6 | 60 |
| Ул. Строителей | 50 | пэ | 0,34 | 75 |
| Ул. Юности | 32 | пэ | 0,25 | 50 |
| Ул. Отрадная | 50 | пэ | 0,2 | 50 |
| Ул. Калинина | 100 | асбест | 0,7 | 98 |
| Пер. Революционный | 50 | пэ | 0,35 | 60 |
| Ул. Октябрьская | 50 | Пэ | 0,15 | 60 |
|  | 100 | асбест | 1,2 | 98 |
| Ул. Куйбышева | 100 | асбест | 0,6 | 958 |
| Ул. Садовая | 100 | Асбест | 0,25 | 98 |
| Ул. Куманева | 50 | Пэ | 0,2 | 60 |
|  | 100 | Асбест | 0,5 | 98 |
|  | 110 | пэ | 0,15 | 65 |
| Пер. Советский | 180 | металл | 0,2 | 95 |
| Пер. Красный | 50 | пэ | 0,2 | 65 |
| Ул. Православная | 50 | пэ | 0,4 | 65 |
| Ул. Колхозная | 100 | асбест | 0,45 | 98 |
| Ул. Коммунистическая | 100 | асбест | 0,3 | 98 |
| Ул. Первомайская | 100 | асбест | 0,36 | 98 |
| Ул. Педагогическая | 100 | асбест | 0,3 | 98 |
| Ул. Пушкина | 100 | Асбест | 2,15 | 98 |
|  | 50 | пэ | 0,6 | 65 |
| Ул. Володарского | 100 | асбест | 0,35 | 98 |
| Ул. Дачная | 50 | пэ | 0,25 | 70 |
| Ул. Молочная | 50 | пэ | 0,3 | 70 |
| Ул. Северная | 110 | Асбест | 0,25 | 95 |
|  | 110 | пэ | 0,2 | 65 |
| Ул. Полевая | 100 | асбест | 0,25 | 98 |
| Ул. Мира | 150 | асбест | 0,4 | 98 |
| Ул. Кирова | 100 | Асбест | 0,9 | 98 |
|  | 50 | пэ | 0,55 | 65 |
| Ул. Горького | 100 | асбест | 1,4 | 98 |
| Ул. Рождественская | 110 | пэ | 0,2 | 40 |
| Пл. Мира | 110 | Пэ | 0,3 | 40 |
|  | 63 | Пэ | 0,3 | 60 |
|  | 50 | пэ | 0,18 | 70 |
| Ул. Коммуны | 110 | п/э | 0,4 | 0 |
|  | 110 | п/э | 0,5 | 0 |
|  | 50 | пэ | 0,6 | 70 |
| Микрорайон №2 (школа) | 50 | пэ | 0,7 | 65 |
| Ул. Пригородная | 50 | пэ | 0,7 | 75 |
| Ул. Заводская | 40 | Пэ | 1,735 | 60 |
|  | 102 | металл | 0,655 | 95 |
| Ул. Пролетарская | 90 | Пэ | 0,38 | 75 |
|  | 50 | пэ | 0,89 | 65 |
| Ул. Деманова | 110 | пэ | 1,24 | 85 |
| Микрорайон №1 | 100 | пэ | 1 | 45 |
| Ул. Луговая | 100 | пэ | 1 | 25 |
| Ул. Терешковой | 50 | пэ | 0,9 | 65 |
| Ул. Загородная | 150 | асбест | 2,2 | 98 |
| Ул. Ленина | 100 | асбест | 1,5 | 98 |
| Ул. Гагарина | 50 | пэ | 0,7 | 65 |
| Пос. Станционный | 100 | асбест | 1,5 | 98 |
| Ул. Новошкольная | 100 | асбест | 0,86 | 98 |
| Пер. Железнодорожный | 150 | асбест | 0,7 | 98 |
| Ул. Пушкина | 100 | пэ | 1,29 | 75 |
| Ул. Космонавтов | 50 | пэ | 0,6 | 80 |
| Ул. 1 августа | 100 | пэ | 0,75 | 80 |
| Ул. Ухтомского | 100 | асбест | 0,8 | 98 |
| Ул. Снежная, ул. 30 лет Победы, Кооперативная, пер. Пролетарский, Юго-Западный микрорайон | 100 | пэ | 0,53 | 40 |

5.2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица №5

    - Нормы потребления воды для населения

| Тип благоустройства | Норматив потребления, куб.м на чел. |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения |  |
| Оборудованные газовыми водонагревателями |  |
| ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,480 |
|  | 4,920 |
| душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,180 |
|  | 4,320 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,860 |
|  | 3,220 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,960 |
|  | 2,320 |
| Дома оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) |  |
| ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,932 |
|  | 4,034 |
| душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,662 |
|  | 3,542 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,474 |
|  | 2,476 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,664 |
|  | 1,738 |
| Дома не оборудованные водонагревателем |  |
| ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,402 |
|  | 3,078 |
| кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,042 |
|  | 2,376 |
| кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,232 |
|  | 1,656 |
| Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,200 |
| Потребление по ИПУ | 2,0 |

    - Норматив потребления воды на полив приусадебных участков

Таблица №6

|  | Норматив потребления на 1сотку м3 | количество хозяйств | годовое потребление воды м3 3 месяца поливочный сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| Приусадебные участки оборудованные водой | 0,04 | 5258 | 630,96 |
| водоснабжение из уличных колонок | 0,017 | 375 | 19,3 |

    - Тариф установленный РСТ на водопотребление

Таблица №7

|  | Водоснабжение 2022г |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2024г. | 01.07.2024г. |
| Население | 28,02 | 29,18 |
| Юридические лица | 28,02 | 29,18 |

    - Технико экономические показатели подачи и реализации воды при её производстве и транспортировке

На территории Лукояновского муниципального округа техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Лукояновского муниципального округа представлен в таблице.

Таблица №8

Технико экономические показатели

Таблица №8

| № | Показатели | Ед. изм. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | Тыс.куб/м | 825,1 |
| 2 | Полезный отпуск | Тыс.куб/м | 722,7 |
| 3 | Потери | Тыс.куб/м | 102,4 |
| 4 | Потери | % | 12,4 |
| 5 | Дебиторская задолженность | Тыс. руб. | 3554,0 |
| 6 | Кредиторская задолженность | Тыс. руб. | 4230,0 |
| 7 | Прибыль/убыток | Тыс. руб. | -676,0 |

Потери при транспортировке воды равны Лукояновского муниципального округа равны 12,4%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки; - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- неучтенная реализация (отсутствие проборов учета, незарегистрированные врезки).

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.

Объемы потерь зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Потребление воды на хазяйственно – питьевые нужды по населенным пунктам

Таблица №9

| Наименование населенного пункта | Абонентов | Водопотребление на хоз-питьевые нужды. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| г. Лукоянов | 9257 | 895,5 | 326857,5 |
| С. Покровка | 71 | 5 | 1825 |
| С. Санки | 41 | 3,3 | 1204,5 |
| С. Ульяново | 668 | 102,8 | 37522 |
| С. Печи | 24 | 2,3 | 839,5 |
| Р. п. им. Ст. Разина | 873 | 69,6 | 25404 |
| С. Саврасово | 223 | 29,15 | 10639,75 |
| С. Пичингуши | 68 | 8,5 | 3102,5 |
| С. Новоселки | 47 | 3,7 | 1350,5 |
| С. Никулино | 81 | 14,3 | 5219,5 |
| С. Чиргуши | 107 | 11,7 | 4270,5 |
| С. Б. Маресьево | 180 | 23,2 | 8468 |
| С. Малая Поляна | 120 | 14,5 | 5292,5 |
| С. Елфимово | 55 | 5,7 | 2080,5 |
| С. Неверово | 76 | 6,1 | 2226,5 |
| С. Владимировка | 60 | 5,2 | 1898 |
| Д. Сонино | 50 | 5,7 | 2080,5 |
| С. Крюковка | 71 | 12,3 | 4489,5 |
| С. Лопатино | 177 | 23,7 | 8650,5 |
| С. Тольский Майдан | 397 | 54,6 | 19929 |
| С. Малое Мамлеево | 215 | 32,1 | 11716,5 |
| С. Большое Мамлеево | 417 | 47,1 | 17191,5 |
| С. Мерлиновка | 85 | 9,8 | 3577 |
| С. Гари | 31 | 3,5 | 1277,5 |
| С. Шандрово | 371 | 42,5 | 15512,5 |
| С. Атингеево | 154 | 12,4 | 4526 |
| С. Салдаманов Майдан | 110 | 12,1 | 4416,5 |
| С. Салдаманово | 57 | 5,06 | 1846,9 |
| С. Поя | 140 | 12,5 | 4562,5 |
| С. Иванцево | 349 | 26,2 | 9563 |
| С. Кудеярово | 1588 | 200,2 | 73073 |
| С. Большая Аря | 52 | 6,7 | 2445,5 |
| С. Николаевка | 39 | 2,7 | 985,5 |
|  | 16254 | 1709,71 | 624044,15 |

Таблица 10

Данные по водопотреблению бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями

| Наименование предприятия | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/год |
| Администрация Лукояновского округа | 1,4 | 511 |
| Управление развития территорий | 0,3 | 109,5 |
| Отдел культуры | 0,4 | 146 |
| Дом детского творчества | 1 | 365 |
| Детская библиотека | 0,7 | 255,5 |
| Взрослая библиотека | 0,3 | 109,5 |
| Ульяновский ДК | 0,5 | 182,5 |
| Д/с № 1 Тополек | 1,9 | 693,5 |
| Д/с № 3 Ромашка | 5,5 | 2007,5 |
| Д/с № 4 Дюймовочка | 4,2 | 1533 |
| Д/с № 5 | 5,5 | 2007,5 |
| Д/с № 6 Солнышко | 7 | 2555 |
| Отдел образования | 0,9 | 328,5 |
| Ульяновская школа | 14,1 | 5146,5 |
| Школа № 1 | 14,1 | 5146,5 |
| Детская школа искусств | 0,1 | 36,5 |
| Отдел по физкультуре и спорту | 0,4 | 146 |
| ЦРБ | 32,9 | 12008,5 |
| Центр поддержки рынка | 0,3 | 109,5 |
| Педколледж | 16,8 | 6132 |
| Медколледж | 1,1 | 401,5 |
| Вечерняя школа | 0,6 | 219 |
| ФОК | 18,1 | 6606,5 |
| Ульяновская амбулатория | 2,7 | 985,5 |
| Пенсионный фонд | 0,6 | 219 |
| ОВД Лукояновского района | 2,2 | 803 |
| Управление судебного департамента | 0,5 | 182,5 |
| Мировые судьи | 0,1 | 36,5 |
| Казначейство | 0,1 | 36,5 |
| Налоговая служба | 0,5 | 182,5 |
| Прокуратура | 0,1 | 36,5 |
| Кадастровая палата | 0,2 | 73 |
| Центр занятности | 0,2 | 73 |
| СЭС | 0,5 | 182,5 |
| Центр стандартизации и метрологии | 0,2 | 73 |
| ПЧ-171 | 0,2 | 73 |
| Автохозяйство | 2,4 | 876 |
| Телевышка | 0,4 | 146 |
| Почтамт | 0,7 | 255,5 |
| Ветлечебница | 0,5 | 182,5 |
| ПАО ТНС Энерго НН | 0,1 | 36,5 |
| ОАО Нижегородоблгаз | 0,5 | 182,5 |
| ПАО Меридиан | 3,7 | 1350,5 |
| ОАО Сбербанк | 0,6 | 219 |
| Аптека №13 | 0,8 | 292 |
| Аптека Надежда | 0,1 | 36,5 |
| ООО Рубин | 9,2 | 3358 |
| ИП Березин | 3 | 1095 |
| ООО Лукояновец | 0,9 | 328,5 |
| ИП Ингликов | 1,6 | 584 |
| ИП Гукасян | 0,2 | 73 |
| ООО Меркурий | 0,1 | 36,5 |
| ПО Кондитер | 10,7 | 3905,5 |
| ООО Фалко | 0,3 | 109,5 |
| Военкомат | 0,1 | 36,5 |
| ОАО Ростелеком | 0,3 | 109,5 |
| Редакция газеты Лукояновская правда | 0,5 | 182,5 |
| Церковь | 0,3 | 109,5 |
| ООО Елена | 1,3 | 474,5 |
| ООО Дорожник | 7,8 | 2847 |
| ООО Ноябрь | 0,1 | 36,5 |
| ИП Седов | 0,2 | 73 |
| МУП ДКХ | 2,3 | 839,5 |
| Пиццерия | 0,2 | 73 |
| ООО Управдом | 0,1 | 36,5 |
| ИП Алешина | 3,3 | 1204,5 |
| МБОУ Разинская СШ | 4,01 | 1463,65 |
| МБОУ Б-Маресьевская СШ | 1,24 | 452,6 |
| МБДОУ Б-Маресьевский д/с | 0,37 | 135,05 |
| МБДОУ "Разинский д/с №7" | 0,57 | 208,05 |
| МБОУ Соврасовскаяя СШ | 0,59 | 215,35 |
| МБОУ Т-Майданская СШ | 0,6 | 219 |
| МБОУ Шандровская СШ | 0,37 | 135,05 |
|  |  | 71631,25 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416- ФЗ; «Правила	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»,

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

- «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

-воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

-воды,	транспортируемой	организацией,	осуществляющей	эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

-воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

-абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

-транзитной	организацией,	если	иное	не	предусмотрено	договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в Лукояновском муниципальном округе включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ – по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ – расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их

неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

При неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём – в течение определённого периода – по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем – по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Общедомовые приборы учета водоснабжения МКД находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет более 32,3%.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

Второй способ – расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды. Начисления за количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным по нормативу потребления. (норматив потребления указан выше).

Таблица №12

    - Оснащенность населения приборами учета

| № | Показатель | Ед/изм | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с централизованным водоснабжением. | Тыс.чел. | 23,653 |
| 2 | Общее число абонентов | Тыс.чел. | 15,018 |
| 3 | Наличие индивидуальных узлов учета | ед. | 5258 |
| 4 | Наличие общедомовых узлов учета в МКД | Ед | 1 |
| 5 | Потребность в установке индивидуальных узлов учета | Ед | 10957 |
| 6 | Потребность общедомовых узлов учета в МКД | Ед | 115 |

При населении 23,653 тыс. человек, обеспеченных централизованным водоснабжением, в Лукояновском муниципальном округе 5,258 тыс. зарегистрированных абонентов. Индивидуальные приборами учета питьевой воды имеют 5,258 тыс. индивидуальных домов или квартир. Остальным 9760 абонентов начисление за водопотребление проводят по нормативу потребления. Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет 32,3% от абонентов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд.

При небольшом количестве абонентов и небольшом проценте обеспеченности приборами коммерческого учета имеет место отсутствие контроля за потреблением воды. В данном случаи в потерях присутствует скрытая реализация.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.»

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В границах Лукояновского муниципального округа определена гарантирующая организация в сфере водоснабжения: МУП «ЛукояновВодоканал». Постановление администрации Лукояновского муниципального округа № 367-П от 25.04.2023г.

Водопроводные сети и источники водоснабжения находятся в собственности Администрации Лукояновского муниципального округа.

Все объекты водоснабжения находятся на праве хозяйственной деятельности в МУП «ЛукояновВодоканал».

    - Проблемные вопросы отрасли водоснабжения Лукояновского муниципального округа.

1. Более 90% общей протяженности трубопроводов имеют износ более 90%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопровод

5. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

6. Высокая степень физического износа действующих водопроводных сетей.

7. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

8. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

9. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

10. Высокие непроизводительные потери воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Лукояновского муниципального округа является изношенность водопроводных сетей.

Артезианские скважины имеют большой износ и требуют реконструкции. Около 85% артезианских скважин в ведены в эксплуатацию сорок и более лет назад.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых входит скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима;

- выявление скрытой реализации.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

5.2.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Нижегородской области (г. Нижний Новгород) составляет 1-1,5 м. Лукояновский муниципальный округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,5 м.

5.3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, и являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

    - Целевые показатели.

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды, поднимаемой из подземных источников;

- применение современных и эффективных методов очистки воды;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у сооружений и сетей;

- при	проектировании, строительстве и	реконструкции сетей 	использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

при проектировании и строительстве новых сетей использовать	принципы кольцевания водопровода.

Показатели качества обслуживания абонентов

строительство сетей централизованного водоснабжения;

увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

сокращение времени устранения аварий.

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

- установка частотного регулирования на насосное оборудование;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг требуется разработка и реализация комплексных мероприятий, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

    - Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение жителей Лукояновского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды;

2) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 40 %;

3) Улучшение качества питьевой воды.

    - Расходы воды на наружное пожаротушение

Расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

- при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте до 1 тыс. человек – 5 л/с

- при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек – 10 л/с

- при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше – 10 л/с

Расчётное количество одновременных пожаров в округе – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

    - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение жителей Лукояновского муниципального района питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений насосных станций и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Лукояновского муниципального округа.

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды до 8,1%, снизить коррозионные процессы в трубах, улучшить качество подаваемой потребителю воды, снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ; позволит подключить перспективных потребителей.

Проектируемые трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 50- 200 мм по ГОСТ 18599-2001, укладываются на глубину не менее 1,5 метров от поверхности земли до низа трубы в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта. В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливаются запорная арматура, пожарные гидранты и производится подключение потребителей к водопроводу.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом

количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в

области модернизации систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое

перевооружение объектов водоснабжения;

-обновление основного оборудования объектов и сетей

централизованной системы водоснабжения Лукояновского муниципального округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Лукояновского муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения

потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения

новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе

последовательного планирования развития системы водоснабжения,

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и

своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных

систем водоснабжения Лукояновского муниципального округа, являются:

-привлечение инвестиций в модернизацию и техническое

перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени

благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг

за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования

водных ресурсов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе

замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды,

поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и

снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе

пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического

состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на

нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке

приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением Лукояновского муниципального округа, внедрение системы измерений с целью повышения качества

-предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и

устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а

также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и

преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не

имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения

доступности услуг водоснабжения для всех жителей Лукояновского муниципального округа.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения

относятся:

-показатели качества питьевой воды;

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе

сокращения потерь воды при транспортировке;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной

программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

жилищно-коммунального хозяйства.

    - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс подъема и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объекты являются экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее реконструкция, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не оказывает.

76

6.8 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения Лукояновского муниципального округа, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Схемы в части водоснабжения 317746,0 тыс. руб.

Финансовые потребности в части водоснабжения представлены в таблице.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

Таблица №13

| Наименование | Стоимость 1 м. (руб.) | Суммарная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводной сети протяженностью 30км | 5000 | 150000 |
| Итого по Лукояновскому муниципальному округу |  | 150000 |

    - Развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от развития поселения

По прогнозу до 2034г. прогнозируется снижение численности населения Лукояновского муниципального округа без изменения территории.

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется. В Лукояновском муниципальном округе на прогнозный период (2033 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению на уровне 20100 человек за счет выявления несанкционированных и вновь регистрируемых подключений.

По данному варианту ресурсоснабжающей организации необходимо сосредоточить работу в направлении выявлении скрытой реализации.

    - Прогнозируемый баланс потребления воды

Таблица №15

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | Численность населения округа (чел.) | 26082 | 25390 | 25050 | 24730 | 24412 | 24096 | 23780 | 23464 | 23164 | 22875 | 22570 | 22430 |
| 1 | Объем поднятой воды (тыс. м3) | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 | 825,1 |
| 2 | Объем потерь воды (тыс.м3) | 102,4 | 97,4 | 94,4 | 91,4 | 88,4 | 85,4 | 82,4 | 79,4 | 76,4 | 73,4 | 70,4 | 67,4 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть (%) | 12,4 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 8,1 |
| 4 | Объем реализации воды (тыс. м3) | 722,7 | 727,7 | 730,7 | 733,7 | 736,7 | 739,7 | 742,7 | 745,7 | 748,7 | 751,7 | 754,7 | 757,7 |

При равном количестве поднятой воды объем реализации к 2034г. планируется увеличить до 757,7 тыс. м3 за счет уменьшения потерь при транспортировки.

В последние годы наблюдается снижение числа количества населения Лукояновского муниципального района.

В перспективе до 2034 года, при недостатке рабочих мест, отсутствие промышленных предприятий, прогнозируется снижение населения с 26,082тыс. чел. в 2022году до 22,430 тыс. чел. в 2034году.

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды до 8,1%.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды. Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий и установке коммерческих узлов учета. Повышение реализации воды увеличивается за счет дополнительных подключений абонентов к централизованному водоснабжению.

После замены и ремонта водоводов, вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, уменьшения уровня потерь при транспортировке, установке коммерческих узлов учета, снизятся затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, уменьшатся затраты на объем поднятой воды, улучшится качество подаваемой воды потребителю.

При уменьшении потерь при транспортировке, при том же количестве поднятой воды планируем большее количество воды на реализацию, что достаточно при уменьшении числа населения округа.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Описание состояния и функционирования очистных сооружений и канализационных коллекторов и сетей.

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

бытовые,	которые	образуются	в	жилых,	общественных,	коммунальных	и промышленных зданиях;

производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в Лукояновском муниципальном округе находится одна технологическая зона водоотведения – технологическая зона города Лукоянова.

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Объекты водоотведения находятся в собственности Администрации Лукояновского муниципального округа. Все объекты находятся на праве хозяйственном ведении муниципального имущества эксплуатирующей организацией МУП «ЛукояновВодоканал».

  - Объекты централизованной системы водоотведения г. Лукоянов

Канализационные очистные сооружения Таблица 16

| Местонахождение сооружений | Тип сооружений, принимающих сточные бытовые воды (КОС, отстойники, выгребные ямы) | Мощность очистных сооружений, куб. м/сут. | Количество и объем отстойников, шт. – куб.м | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Выпуск очищенных вод, тыс. м3 | Год ввода, состояние (% износа) | Протяженность канализационных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Лукоянов, мкр. 2, д №33 | КОС | 1200 | - | муниципальная | 680,0 | 2017, 12% | 15,134 |

Канализационные насосные станции Таблица 17

| Местонахождение станции | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Производительность, м3/час | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов, ул. Октябрьская | муниципальная | 30 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 19% |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная | муниципальная | 30 | IBO ZMQ 3000 | 10.11.2017г, 19% |
| г. Лукоянов, мкр № 2, д№10 | муниципальная | 5 | ЦФМ 20-10 | 11.07.2019г, 10% |
| г. Лукоянов, мкр. 2, д.№ 23 | муниципальная | 5 | ЦФМ 20-10 | 22.04.2018г, 10% |
| г. Лукоянов, мкр. Юго-Западный | муниципальная | 5 | Grundfos SEG.40.12.2.50B | 25.08.2018г, 10% |
| г. Лукоянов, 2 МКР. «Шайба» | муниципальная | 5 | ЦФМ 20-10 | 10.03.1985г, 95% |
| Г. Лукоянов, мкр.№1 | муниципальная | 5 | Grundfos SEG.40.12.2.50B | 30.07.2021г. 6% |
| Г. Лукоянов, ул.Терешковой | муниципальная | 5 | Grundfos SEG.40.12.2.50B | 23.10.2012г. 15% |

Канализационные коллекторы (самотечные и напорные) Таблица 18

| Местонахождение коллектора | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, (напорный) км | Протяженность, (самотечный)км | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лукоянов ул. Куйбышева | Муниципальная (самотечный) | 300 | п/э |  | 0,282 | 2013 |
| г. Лукоянов, ул. Горького, | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,230 | 2010 |
| г. Лукоянов, ул. Загородная, 39-б (ФОК) | Муниципальная (самотечный) | 130 | асбест |  | 0,600 | 2011 |
| Г. Лукоянов, ул. Октябрьская – ул.Новошкольная | Муниципальная (напорный) | 2/219 | сталь | 0,950 |  | 2004 |
| Г. Лукоянов, ул. Октябрьская | Муниципальная (самотечный) | 500 | асбест |  | 0,600 | 2011 |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная, | Муниципальная (самотечный) | 500 | асбест |  | 0,860 | 2011 |
| г. Лукоянов, ул. Новошкольная – очистные сооруженя | Муниципальная (напорный) | 2/219 | сталь | 2,230 |  | 2004 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (самотечный) | 150 | п/э |  | 0,600 | 2018 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,250 | 2018 |
| Г. Лукоянов мкр. Юго-западный | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,525 |  | 2018 |
| Г. Лукоянов, пер. Ремзавоской | Муниципальная (самотечный) | 120 | асбест |  | 0,830 | 2011 |
| Г. Лукоянов, пер. Ремзавоской – ул. Октябрьская | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,290 |  | 2011 |
| Г. Лукоянов, ул. Дзержинского – Красный текстильщик | Муниципальная (самотечный) | 250 | асбест |  | 1,000 | 2004 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (напорный) | 100 | п/э | 0,348 |  | 2021 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 250 | п/э |  | 0,481 | 2021 |
| Г. Лукоянов, 1 микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 1,218 | 2021 |
| Администрация-Первомайская-Октябрьская | Муниципальная (самотечный) | 200 | п/э |  | 0,940 | 2019 |
| Ул. Заводская -КНС «Шайба» | Муниципальная (самотечный) | 200 | металл |  | 0,650 | 1985 |
| Г. Лукоянов 2 Микрорайон | Муниципальная (самотечный) | 200 | металл |  | 1,500 | 1985 |
| 2 микрорайон, кнс д.№10 очистные | Муниципальная (напорный) | 2/100 | п/э | 0,400 |  | 2019 |
| КНС «Шайба»- очистные | Муниципальная (напорный) | 110 | металл | 0,350 |  | 1985 |
| ИТОГО |  |  |  | 5,093 | 10,041 |  |

Канализационные коллектора г. Лукоянов представлены в ссылке.

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aefad77e06cefcae34c4cdd38c37fc44725066fee58c47b86a80de28ebdd8fc05&source=constructorLink

Канализационные сети города Лукоянова представляют собой систему подземных трубопроводов диаметром от 100 до 500 мм, выполненных из асбеста, стали и полипропилена с канализационными колодцами, общей протяженностью 15134 м.

В настоящее время в централизованной системе водоотведения города Лукоянова в использовании находятся 8 КНС (канализационная насосная станция), 5093 метра напорных и 10041 метр самотечных коллекторов.

Стоки от потребителей г. Лукоянова при помощи самотечных коллекторов поступают на КНС откуда подаются по напорному трубопроводу на канализационные очистные сооружения КОС – 1200.

Производительность очистных сооружений составляет 1200 куб. м/сут. Очистные сооружения построены по проекту разработанному в 2002г. ЗАО «АГРОСТРОЙСЕРВИС». КОС – 1200 сданы в эксплуатацию 30.12.2014г. Введены в эксплуатацию в 2017 году.

В состав биологических очистных сооружений входят:

- приемная камера;

- песколовка;

- 1я ступень биологической очистки (анаэробный реактор с затопленной

технологической загрузкой «Ерши», аэротенк с затопленной технологической загрузкой «Полив», отстойник с тонкослойными модулями.)

- 2я ступень биологической очистки (анаэробный реактор с мешалкой

технологической загрузкой «Ерши», отстойник с технослойными модулями.)

- установка обеззараживания марки ОС 5А.

Городские сточные воды по напорному коллектору подаются в приемную камеру и распределяются на секции песколовки. Песколовки выполнены по типовому проекту и относятся к типу горизонтальных песколовок с круговым движением воды. Песколовки предназначены для задержания минеральных примесей, содержащихся в сточной воде. Песок, накапливаемый на дне песколовок, без дополнительного уплотнения удаляется гидромеханическим способом и поступает на песковые площадки.

Из песколовок сточные воды поступают в технологический блок очистки 1-ой ступени биологической очистки диаметром 10,43 м, рабочей высотой – 7,0м.

В центральной части блока расположен анаэробный реактор с объемной технологической загрузкой, обеспечивающей накопление фиксированной биомассы и задержание взвешенных веществ. При прохождении через загрузку сточные воды осветляются, органическая часть взвешенных веществ перерабатываются, образующий осадок стабилизируется. Осадок из реактора под гидростатическим давлением периодически выгружается на иловые площадки.

Осветленные сточные воды поступают по лоткам в аэротенк 1-ой ступени биологической очистки с пластинчатой технологической загрузкой, обеспечивающая развитие анаэробных микроорганизмов. Иловая смесь из аэротенка через щелевидные отверстия поступают в блочный отстойник, оборудованные тонкослойными модулями эрлифтными камерами. Избыточный активный ил периодически эрлифтами выгружается в илоуплотнитель.

После 1-ой ступени очистки сточные воды собираются лотками и самотеком отводятся во 2-ую ступень очистки. Для обеспечения ПДК по азоту нитратному в центральной части блока 2-ой ступени предусмотрен анаэробный реактор для осуществления процесса денитрификации с помощью органического субстрата сточных вод, подаваемого погружным насосом из центральной части 1-ой ступени. Из реактора воды по лоткам поступают в аэротенк глубокой очистки, где непрерывно аэрируются и развивается биомасса. При бактериальном воздействии в процессе биологической очистки удаляется до 50 % соединений фосфора. Для дальнейшего их снижения сточные воды подвергаются реагентной обработке коагулянтом.

После 2-ой ступени биологической очистки воды через щелевидные отверстия подаются в отстойную зону с тонкослойными модулями. Далее осветленные воды по системе лотков отводятся самотеком на установку обеззараживания ОС 5А, где обеззараживаются с помощью ультрафиолетовых лучей.

Сброс биологически очищенных и обеззараженных вод осуществляется через оголовок в р. Теша. Оголовок выпуска предоставляет из себя подпорную стенку из монолитного железобетона шириной 6 метров, высотой 3,5 метра с отверстием для выпуска диаметром 300мм.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод.

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» законодательством, т.е. в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Это относится к домам и квартирам подключенных к канализационному коллектору, стоки которого перекачиваются на очистные сооружения механическим путем.

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему

Таблица19

| Показатель | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Общий объем стоков, м3 | 147,9 | 156,9 |
| От населения, м3 | 102,1 | 109,5 |
| % от общего кол-ва стоков | 70 | 70 |
| От бюджета, м3 | 23,0 | 26,8 |
| % от общего кол-ва стоков | 15 | 17 |
| От прочих, м3 | 22,8 | 20,6 |
| % от общего кол-ва стоков | 15 | 13 |
| Фактический объем сточных вод, поступающих на КОС, м3 | 147,9 | 156,9 |
| % от общего объема сточных вод | 100 | 100 |

Таблица 20

| Год | Поступление стоков на КОС - 1200 тыс. м3/год |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сточные воды через коллектора |  | Привозные сточные воды |  |
| 2022г. | 142,4 | 5,5 |  | 147,9 |
| 2023г. | 150,6 | 6,3 |  | 156,9 |

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Таблица 21

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | Производительность (фактическая), м3/сутки | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  |  | м3/сутки | % |
| Г. Лукоянов | 1200 | 429,9 | 570 | 630 | 52,5 |

Резерв мощности очистных сооружений Лукояновского муниципального округа на текущий момент составляет 52,5%.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии	с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вместе с «Правилами разработки и утверждения	схем водоснабжения и водоотведения»,«Требованиям и к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся;

-показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод.

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 2032 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 20% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,2).

Данные о требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по годам представлены в таблице.

Требуемая мощность канализационных очистных сооружений

Таблица 22

| Наименование КОС | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная фактическая производительность КОС | м3/сут | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м3/сут | 438,0 | 450,0 | 450,0 | 520,0 | 570,0 | 600,0 | 630, | 650,0 | 680,0 | 700,0 | 700,0 |
| Резерв/дефицит производительности | м3/сут | 762,0 | 750,0 | 750,0 | 680,0 | 630,0 | 600,0 | 570,0 | 550,0 | 520,0 | 500,0 | 500,0 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 63,5 | 62,5 | 62,5 | 56,7 | 52,2 | 50,0 | 47,5 | 45,8 | 43,3 | 41,6 | 41,6 |

Фактическое поступление сточных вод в 2023 году составило 156,9 тыс. куб м, среднее поступление в сутки около 430 куб. м.К 2034 г. ожидаемое поступление составит 273,7 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки — 750 куб. м. Резерв мощности очистных сооружений Лукояновского муниципального округа на текущий момент составляет 63,5%.В связи с этим можно сказать, что производственной мощности очистных сооружений достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей перспективного периода в полном объеме, что позволяет проводить дальнейшую работу по канализованию населенного пункта г. Лукоянов.Увеличение поступление канализационных сточных вод ожидается с увеличением абонентов пригородных населенных пунктов и подключение к существующему коллектору нагорной части города Лукоянов, в частности многоквартирные дома ул. Короленко и близлежащие дома частного сектора.Производительность существующих канализационных очистных сооружений 1200 куб.м/сут. позволяет покрыть нужды водоотведения в 2034 году. На данную дату запас мощности очистных сооружений составит 41,6%.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения

На период 2024г. - 2034г. в г. Лукоянов планируется строительство канализационных сетей от многоквартирных домов ул. Короленко, нагорая часть города, два многоквартирных дома ул. Заводская.Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения Лукояновского муниципального округа, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Схемы в части водоснабжения 33750,0 тыс. руб.Финансовые потребности в части водоснабжения представлены в таблице.

Плановое строительство канализационных сетей г. Лукоянов на срок до 2033г.

Таблица 23

| Наименование | Стоимость 1м (руб) | Суммарная стоимость (тыс. Руб.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство коллекторов 6,010 км | 5 000 | 30 050 |
| Итого по Лукояновскому муниципальному округу |  | 30 050 |

Плановое строительство канализационных сетей представлено в ссылке.https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aecc128e0fd592ce55ee40b17a51109c475007df2d4ba5cbeb1a3915e2df5270b&source=constructorLink

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Лукояновского муниципального округа.Охранная зона канализации. Основные нормы:- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и вод снабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.8.0 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведенияОсновные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться MYП «ЛукояновВодоканал» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ОЗ «О водоснабжении и водоотведении».В централизованной системе водоотведения г. Лукоянова бесхозяйных сетей не выявлено.